UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – UPC

Curso: Aplicaciones de IA en Estructuras

TAREA 1: Definición del problema, datos y repositorio

Predicción del desplazamiento espectral sísmico mediante algoritmos de aprendizaje automático utilizando NGA-West2

Docente: Ing. Kurt Soncco Sinchi

Integrantes: Franklin Daniel Fustamante Sánchez

Código: e201568658

Fecha: 27/10

1. Resumen ejecutivo

Se propone estimar el desplazamiento espectral elástico Sd (cm) correspondiente a un oscilador de un grado de libertad (SDOF) con período T = 0.80 s y amortiguamiento ξ = 5 %, usando modelos supervisados de aprendizaje automático y registros de la base PEER NGA-West2. Las variables predictoras candidatas incluyen magnitud momento (Mw), distancia fuente-sitio (Rrup o Rjb), velocidad promedio de onda de corte en 30 m (Vs30), y características de movimiento disponibles antes de determinar la respuesta objetivo. El estudio comparará una regresión lineal de referencia y Random Forest, con partición por evento sísmico para disminuir la fuga de información. En T1 se documentan problema, fuentes, características esperadas, criterios PCS y repositorio; los resultados numéricos se reservan para T2/T3.

2. Planteamiento del problema

La respuesta sísmica de una estructura depende tanto del movimiento del terreno como de sus propiedades dinámicas. Los espectros de respuesta permiten cuantificar demandas máximas de sistemas elásticos idealizados, pero obtener y procesar conjuntos amplios de registros requiere un flujo de datos reproducible. El problema estudiado no es la deriva entre pisos de un edificio real: es la predicción de la demanda de desplazamiento espectral de un oscilador representativo. Este alcance se selecciona para construir una primera aproximación verificable y evitar atribuir a la base sísmica información sobre geometría, rigidez o irregularidades de edificaciones que no contiene.

## Pregunta de investigación

¿Con qué precisión pueden los algoritmos de regresión estimar el desplazamiento espectral elástico Sd a T = 0.80 s y ξ = 5 %, utilizando parámetros sismológicos y de sitio contenidos en NGA-West2, al evaluarse sobre eventos sísmicos no empleados en el entrenamiento?

## Objetivo general

Evaluar la capacidad predictiva de modelos supervisados de aprendizaje automático para estimar Sd (T = 0.80 s, ξ = 5 %) a partir de parámetros de sismos y condiciones de sitio de NGA-West2.

## Objetivos específicos

Identificar y documentar registros, variables y metadatos pertinentes de NGA-West2.

Construir en T2 una tabla depurada y trazable, con el objetivo definido a partir de la aceleración espectral al período seleccionado.

Comparar en T3 una regresión lineal de base con Random Forest mediante MAE, RMSE y R².

Evaluar la estabilidad de las predicciones ante cambios razonables de partición, filtrado y variables de entrada.

3. Alcance físico de la variable objetivo

Se adopta un sistema elástico lineal de un grado de libertad con T = 0.80 s y ξ = 5 %. Si la base proporciona la aceleración espectral Sa(T, 5 %) como aceleración física, el desplazamiento espectral se calcula por Sd = Sa × (T/2π)². Si Sa se expresa en unidades de g, primero se convierte a m/s² multiplicando por 9.80665; el resultado Sd (m) se multiplica por 100 para obtener centímetros. La identidad corresponde al desplazamiento espectral elástico de un SDOF y NO equivale automáticamente al desplazamiento real de techo ni a la deriva de entrepiso de un edificio.

El período 0.80 s es una hipótesis de trabajo, no un valor medido ni calculado para una edificación existente. Se revisará la correspondencia exacta del período y las unidades de las columnas disponibles antes de procesar la base. Si T = 0.80 s no figura, se aplicará una interpolación documentada entre períodos próximos o se calculará desde acelerogramas, sin presentar valores interpolados como mediciones originales.

4. Fuente y descripción del conjunto de datos

Fuente principal: Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER), NGA-West2 Database y sus archivos tabulados (flatfiles) de movimientos del terreno. Web: https://peer.berkeley.edu/node/74 y https://ngawest2.berkeley.edu/. PEER publica archivos de parámetros y espectros; la descarga de registros temporales desde la plataforma puede requerir registro de usuario. La cantidad definitiva de filas, la disponibilidad del período objetivo y los campos elegidos se verificarán después de descargar y abrir el flatfile. No se declara una cantidad de observaciones no comprobada.

| Campo candidato | Tipo / unidad esperada | Función |
| --- | --- | --- |
| Identificador de registro (RSN) | Identificador entero/categórico | Trazabilidad; no usar como predictor |
| Identificador de evento | Categórico | Agrupar entrenamiento y prueba por sismo |
| Magnitud momento Mw | Numérico, adimensional | Predictor |
| Distancia Rrup o Rjb | Numérico, km | Predictor; escoger según disponibilidad |
| Vs30 | Numérico, m/s | Predictor de condición de sitio |
| Mecanismo de falla / clase | Categórico | Predictor opcional, sujeto a disponibilidad |
| Sa(T = 0.80 s, 5 %) | Numérico, unidad a confirmar | Variable fuente para obtener Sd; NO predictor |
| Sd(T = 0.80 s, 5 %) | Numérico, cm (derivada) | Variable objetivo a predecir |

Unidad de observación: registro/componente de movimiento del terreno asociado a un evento y estación, según el formato descargado. Tratamiento esperado: retirar duplicados pertinentes, examinar ausencias y unidades, evitar registros con Sa inválida y conservar el identificador de evento para separar muestras sin contaminación entre entrenamiento y prueba.

## Plan concreto de adquisición y validación de datos

Ingresar a https://peer.berkeley.edu/node/74 y descargar el flatfile NGA-West2 pertinente; guardar archivo original sin modificar.

Abrir el diccionario o encabezados del archivo y confirmar nombres, unidades, cantidad real de filas y periodicidad de Sa(T).

Seleccionar variables disponibles Mw, distancia y Vs30; registrar faltantes y exclusiones.

Crear una tabla procesada con Sd calculado; archivar un diccionario de datos y un registro de transformaciones.

5. Metodología y plan algorítmico (T2–T3)

En T2 se efectuará un análisis exploratorio mediante pandas y matplotlib: distribución de magnitudes, distancias, Vs30 y Sd; estadísticos descriptivos; valores faltantes; correlaciones; detección de valores no físicos y verificación de unidades. Se construirá una línea base con predicción de la mediana del conjunto de entrenamiento. Para T3 se compararán regresión lineal y Random Forest Regressor de scikit-learn. Se utilizará una partición agrupada por evento sísmico, reservando eventos completos para el conjunto de prueba; durante el ajuste se podrá emplear validación cruzada por grupos. Las métricas previstas son MAE y RMSE en centímetros, y R², comparadas con la línea base. No se empleará Sa ni transformaciones directas de Sa como predictor porque eso filtraría el valor objetivo.

Se controlará el alcance de las conclusiones: el modelo podría ser útil como aproximación estadística de un indicador espectral, pero no reemplazará un análisis dinámico ni un diseño conforme al reglamento aplicable.

6. Marco VDS: Predictibilidad, Computabilidad y Estabilidad (PCS)

6.1. Predictibilidad

La predicción deberá superar una línea base ingenua en eventos independientes. El éxito se comprobará con MAE/RMSE y R² en un conjunto de prueba separado por evento; se observará especialmente el error en registros de demanda alta y en rangos de magnitud/distancia poco representados. La comparación estará condicionada por la cobertura real de datos.

6.2. Computabilidad

Los archivos tabulados y los modelos de regresión propuestos son compatibles con Python y bibliotecas abiertas (pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib). Se empezará con un subconjunto verificable antes del procesamiento integral. Se anotarán versiones, semillas, tiempo de ejecución aproximado y requisitos del equipo. Esta elección reduce la dificultad computacional para un equipo principiante.

6.3. Estabilidad

Las conclusiones se pondrán a prueba con diferentes semillas y particiones por evento, filtros de calidad, criterios de tratamiento de faltantes y subconjuntos de predictores. Se analizará la variación de las métricas y de la importancia de variables, no solamente un resultado favorable aislado. Estas pruebas examinan la robustez frente a decisiones de análisis, en línea con Yu y Barter (2024).

8. Riesgos, limitaciones y decisiones

Riesgos: columnas y unidades distintas a las previstas, descarga de gran volumen, datos faltantes, sesgos por distribución geográfica y fuga de información al dividir registros de un mismo evento. Mitigación: validar el diccionario del flatfile, realizar muestreo trazable cuando sea necesario, emplear partición por evento, y reportar explícitamente el dominio de aplicabilidad. Un registro sísmico por sí mismo no determina la respuesta de un edificio de múltiples grados de libertad; por ello se define un oscilador elástico de referencia y se evita prometer la predicción de derivas reales.

# 9. Resultados esperados y criterios de éxito

Se espera obtener un dataset limpio y trazable, gráficas exploratorias, una comparación reproducible de modelos, métricas de prueba y un análisis PCS de estabilidad. El criterio mínimo de utilidad será superar la predicción constante de línea base en eventos no vistos, sin exigir anticipadamente un umbral arbitrario de precisión. La aceptación final dependerá de la evaluación empírica de T3.

# 10. Bitácora del uso de inteligencia artificial

| Actividad | Prompt / apoyo de IA | Validación humana pendiente |
| --- | --- | --- |
| Delimitación de T1 | «Ayúdame a estructurar la T1 del curso Aplicaciones de IA en Estructuras con un tema de predicción sísmica y nivel principiante en Python». | Revisar contra rúbrica del docente. |
| Formulación técnica | «Delimita el objetivo como desplazamiento espectral de un SDOF y evita confundirlo con deriva de una edificación». | Verificar unidades y expresión Sd–Sa en fuente técnica. |
| Dataset y plan | «Propón variables, partición por evento y controles PCS para NGA-West2 sin inventar registros ni resultados». | Confirmar columnas y disponibilidad tras la descarga. |
| Redacción / archivos | «Redacta un informe T1, README y guía de presentación; documenta límites y pasos futuros». | Editar texto, confirmar fuentes y registrar iteraciones reales del equipo. |